5/1/21- EX1

- Toutes les va A,B,C,et D sont=1 :Proposition

A convertir en expression logic ?(A=1 et B=1 et C=1 et D=1)

F1= ?

F1=A.B.C.D

Le complément est :

F1’=( A.B.C.D)’

Thm de De Morgan donne :

F1’=( A)’+( B.)’+ (C.)’+ ( D)’

- Toutes les va A,B,C,et D sont=0 :Proposition ?(A=0 et B=0 et C=0 et D=0)

A convertir en expression logic ?

F2= ?

F2=(A+B+C+D)’==( A)’.( B.)’. (C.)’. ( D)’

Thm de De Morgan :Le complément est :

X’’=x ; F2’= A+B+C+D

- Simplifier 1 express logic par voie de l’Alg. Boole

(1ère méthode)

- F1=(A+B’).C’+A+B’.C

=A.C’+ B’.C’+A+B’.C

=A.(1+C’)+ B’.C’+A+B’.C

= A.(1+C’)+ B’.(C’ +C)

f1=A+B’

-f2=A.C+B.C’+A.B

Concensus doit etre éliminé !

f2=A.C+B.C’+A.B.(C’ +C)

= A.C+B.C’+A.B.C’ + A.B.C

= C.(A+A.B) + C’(B+A.B)

= C.A(1+B) + C’B(1+A)

F2=AC+BC’

- Calcul des compléments de :

Y=(A+B) (A’+B’)

Y’ =?

Pensez à de De morgan :

Y’ = [(A+B) .(A’+B’)]’

= (A+B)’+(A’+B’)’

=A’.B’+A.B =AxnorB

EX2

Générateur de parité

- Table de vérité :

| D | C | B | A | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- LOGIGRAMME QUI RéALISE LA FONCTION P ?

Tabeaux de Karnaugh : Variante des tables de vérité ;

Organisation en forme de grille bidimensionnelle (Damier) ;

Les cellules voisines, ou adjacentes ( qui ont 1 côté en commun) ne diffèrent

que d’un bit dans leurs codes d’entrée (Code Gray) ;

Un regroupement de cellules voisines

ou termes mineurs, est appelé Impliquant ; il associe 2m (1, 2, 4, 8, . . .) minterms ;

la variable d’entrée qui change, disparaît (X+X’=1). 2 impliquants voisins s’associent pour former un nouveau impliquant

comprenant 2 fois plus de termes mineurs.

p.ex1

| Y Z X | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

F1=Y(Meme res avec les maxterms)

p.ex2

| Z T XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |

F2=Z’T + ( XT )+ XZ

p.ex3

| Z T XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

X’Y’Z’T’+ XY’Z’T’

F3=T’ +  YZ’ + XY’Z

p.ex4

| Y Z X | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

F4=XY’Z + X’Y + YZ’

p.ex5

| Y Z X | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

F5=XY’ + X’Z + YZ’

F5=XZ’ + Y’Z + YX’

(équivalentes)

p.ex5 (2ème version)

| Y Z X | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

F5=XZ’ + Y’Z + YX’

p.ex6

| Z T XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | Փ=0 | Փ=0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | Փ=1 | Փ=1 |

(don’t happen or care : X)

F6=X

p.ex7

| Z T XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | Փ=0 | Փ=1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | Փ=1 | Փ=0 |

X’T’+XT=porte xnor

F7=X xnor T

Opération inverse :

Expression suivie de TK

Ex3

1.

Y1= (A+B )A’ + A’B’

TK

2va ce qui implique 2puiss2=4 cases

| A B | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

Y1= A’

Y1= A’B’+A’C’+BC’

| BC A | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

F5=BC’ + A’

F5=CA’ + A’C’+ABC’

(Nécessite simplification)

Multiplexeurs et génération de fonctions combinatoires

Produit : généré avec mux2v1

F1=e1.e2

T.V :

| e1=sel | e2 | F1 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 | 0 | 0 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Circuit est :

GND=0

e2	F1=0 ; e2

e1=0

=1

Imparité : générée avec mux2v1

F1=e1 xor e2

T.V :

| e1 | e2 | F2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Circuit est :

e2

e2’	F2

e1

F3= ∑ m(0,1,4,7) : générée avec mux4v1.

T.V :

| e1 | e2 | e3 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

1

0

e3’

e3

D’où le Circuit :

1

0		   F3

e3’

e3

e1   e2

code gray ?

000

001

011

010

110

111

101

100

Multiplexeur :

Mission : Acheminer au choix 1 entrée parmi +s vers la sortie.

Utilise des signaux de contrôle :sel,S, c…

Ex1 : Mux 2(entrées)vers1(sortie)

1 seul signal de contrôle : C

Circuit symbole est :

e1

e2	F

C

TV :

| Sel | F |
| --- | --- |
| 0 | e1 |
| 1 | e2 |

Express de F ?

F=SEl’.e1+SEl.e2

(2 AND, 1 OR,1 Not)

Décodeur : mission inverse de multiplexeur sauf que e=1

Ds ce cas, 1sortie parmi +s qui sera active, les autres sont mises à 0.

P.ex : Decodeur 2(signaux de control) fois4(2 puiss2) sorties

| C1 | C0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Chercher logigramme.

Générer également des fonctions àpartir de TV

P.ex : F=π M(1,6)=∑m(0,2,3,4,5,7)

(Voir cours)